WYMAGANIA TECHNICZNE DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2

DLA OSP SYLCZNO (SWZ)

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
| 1.3 | Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” - „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r. i Rozporządzenie zmieniające Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010 r. |  |
| 1.4 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień składania ofert. |  |
| 1.5 | Samochód musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r, poz. 594), |  |
| 1.6 | Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita oferowanego podwozia /DMC/ 7000 kg. Rezerwa masy w pełni obciążonego pojazdu gotowego do akcji /MMR/ min. 5% w stosunku do DMC potwierdzona w sprawozdaniu z badań. |  |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 129 KW |  |
| 2.3 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia 2024 r. Podać markę, typ i model podwozia na jakim będzie wykonana zabudowa |  |
| 2.4 | - Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4 x 2 z blokadą mechanizmu różnicowego, napęd podstawowy przekazywany na oś tylną - zawieszenie tylne wzmocnione - na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne - skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa + wsteczny |  |
| 2.5 | Samochód wyposażony w: - systemy ABS, ESP, EBC - elektroniczny wskaźnik zużycia klocków - immobilizer - instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu - światła do jazdy dziennej - światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów |  |
| 2.6 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin min. Euro 6 E |  |
| 2.7 | Zawieszenie osi przedniej: niezależne zawieszenie na podwójnych wahaczach ze stabilizatorem przechyłów Zawieszenie osi tylnej: resory wielopiórowe półeliptyczne, dwustopniowe z resorem pomocniczym, gumowymi elementami tłumiącymi, stabilizator. |  |
| 2.8 | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w : - klimatyzację, - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - ogrzewanie postojowe przedziału pasażerskiego, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - zdalnie sterowany centralny zamek drzwi kabiny, - podświetlenie stopnia kabiny po otwarciu drzwi, - lusterka boczne, główne szerokokątne - główny wyłącznik zasilania zabudowy - między przedziałem kierowcy i dowódcy, a przedziałem załogi uchwyt do trzymania dla członków załogi - wprowadzoną instalację do podłączenia ładowarek do radiotelefonów oraz dla latarek Kabina wyposażona dodatkowo w schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, Podłoga kabiny wyłożona materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. |  |
| 2.9 | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją, odległości, pochylenia oparcia z tłumieniem drgań |  |
| 2.10 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radio samochodowe z odtwarzaczem MP3 - radiotelefon samochodowy cyfrowo-analogowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷40 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Przewód antenowy łączący antenę z radiem klasy H155. Antena dostrojona na pasmo 149 MHz, o SWR w zakresie 1-1.2. Obrotowy potencjometr siły głos. Radiotelefon wyposażony w funkcję zamiany tekstu na mowę. Do radiotelefonu należy dołączyć kabel do programowania wraz z oprogramowaniem kompatybilnym z firmware radiotelefonu. - radiotelefony przenośne cyfrowo – analogowe w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5kHz, nie mniej niż 100 kanałów, z wyświetlaczem, z ładowarkami podłączonymi do instalacji elektrycznej samochodu – 2 kpl. Radiotelefony przenośne tego samego producenta co radiotelefon samochodowy. Radiotelefon wyposażony w funkcję zamiany tekstu na mowę. Do radiotelefonów należy dołączyć kabel do programowania wraz z oprogramowaniem kompatybilnym z firmware radiotelefonu. - zintegrowany manipulator umożliwiający sterowanie oświetleniem i zasilaniem urządzeń z kontrolkami sygnalizacyjnymi. Kolor kontrolek ostrzegawczych programowany indywidualnie zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Wykaz zostanie przekazany na etapie realizacji zamówienia |  |
| 2.11 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - włącznik oświetlenia zewnętrznego pola pracy - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy motopompy, - półka na dokumenty i drobny sprzęt z podestem na latarki i radiotelefony nasobne umieszczona pomiędzy siedzeniem kierowcy i dowódcy. Do podestu doprowadzona instalacja zasilająca ładowarki zapewniająca zasilanie również po zadziałaniu wyłącznika głównego - monitor kamery cofania o przekątnej min.7” - wskaźnik poziomu wody w zbiornik |  |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200 W. Zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez manipulator, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy. Na dachu kabiny zamontowana lampa zespolona pojazdu uprzywilejowanego z podświetlanym napisem „STRAŻ”. Lampa sygnalizacyjna w technologii LED. Dodatkowo: min. po 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu (na masce pojazdu lub grillu), po bokach samochodu w górnej części zabudowy , na ścianie tylniej , lampa ostrzegawcza typu „fala świetlna” na tylnej płaszczyźnie pojazdu sterowana z przedziału motopompy, źródła światła pojazdu uprzywilejowanego spełniające wymagania Regulaminu R65 oraz R10 |  |
| 2.13 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu umiejscowiony w kabinie pojazdu. |  |
| 2.14 | ## Pojazd wyposażony w zintegrowany układ prostowniczy wraz z przewodem zasilającym prądu o napięciu ~ 230 V, automatycznie odłączający się w momencie uruchamiania pojazdu, (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Układ prostowniczy z elektronicznym nadzorem nad stanem naładowania akumulatora. |  |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |
| 2.16 | - Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego mocowania na pojeździe. |  |
| 2.17 | - Ogumienie wzmocnione o rozmiarze 225/75 R16 C |  |
| 2.18 | Kolorystyka: - elementy podwozia, rama w kolorze czarnym lub zbliżonym, - błotniki i zderzaki w kolorze białym, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnym aluminium, - kabina, zabudowa w kolorze czerwonym RAL 3001. - Elementy/taśmy odblaskowe w kolorze żółtym |  |
| 2.19 | Zbiornik paliwa minimum 70l. |  |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 3.1 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu mierzona przy nadwoziu sprzętowym 2600 mm, maksymalna długość całkowita pojazdu 7100 mm, maksymalna szerokość z lusterkami bocznymi 2600 mm, rozstaw osi min.4100 mm. Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję(metalowo-kompozytowa). Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek oraz skrytki tylnej – przedział motopompy wyłożony blachą aluminiową, przedział motopompy z odwodnieniem. Przedział motopompy obudowany szczelną płytą dolną, zabezpieczającą przed przedostawaniem się zanieczyszczeń.. Balustrady ochronne boczne na dachu pojazdu. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Rozmieszczenie sprzętu należy uzgodnić przed podpisaniem umowy. Zamawiający przedłoży wykonawcy wykaz sprzętu jaki zamierza przewozić w pojeździe. |  |
| 3.2 | Konstrukcja zabudowy szkieletowa, system profili aluminiowych anodowanych lub równoważnych, łączonych poprzez skręcanie z ramą pośrednią przykręcaną do ramy podwozia. Rama pomocnicza konserwowana antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie proszkowe. Poszycie aluminiowe anodowane mocowane do stelaża za pomocą technologii klejenia. |  |
| 3.3 | W przedniej części zabudowy skrytka wykonana w formie przelotowej /dostęp do całej skrytki z obu stron pojazdu/ dodatkowo obniżenie poniżej linii podłogi. Minimalny wymiar wysokości skrytki po całkowitym otwarciu żaluzji 1600 mm. Skrytka w całym świetle zamykana żaluzją. |  |
| 3.4 | W tylnej części zabudowy poniżej linii podłogi zamontowane po obu stronach dodatkowe dwie skrytki na drobny sprzęt, sorbent itp. Wielkość skrytek i sposób montażu nie może pomniejszać kąta zejścia określonego w badaniach. Po otwarciu drzwi skrytki musi się automatycznie włączać oświetlenie jej wnętrza. Nośność skrytek min. 50 kg. |  |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i przedział motopompy wyposażone w oświetlenie, listwy- LED, umieszczone po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. Skrytki w układzie 2+2+1 o minimalnych wymiarach zapewniających swobodny dostęp do przewożonego sprzętu. Skrytki boczne o szerokości min. 1200 i 1800 mm oraz min.1400 mm dla tyłu /przedziału motopompy/. |  |
| 3.6 | Szuflady, wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej muszą posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem i wypadaniem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.7 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb. |  |
| 3.8 | Schowki wyposażone w regały, na urządzenia i sprzęt ratowniczo – gaśniczy, w zależności od potrzeb i możliwości. Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej, dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia. Środkowa część przelotu wyposażona w półki z regulacją wysokości. |  |
| 3.9 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. Skrytki, w których ma być przewożony sprzęt ratowniczy napędzany silnikiem spalinowym lub kanistry z paliwem do tego sprzętu, muszą być wentylowane. W razie konieczności zainstalować odprowadzenie spalin od motopompy (do uzgodnienia w trakcie realizacji). |  |
| 3.10 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Z tyłu pojazdu po prawej stronie zamontowana aluminiowa drabinka do wejścia na dach z ostatnim szczeblem wykonanym jako stopień ułatwiający wchodzenie i schodzenie z dachu, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowane uchwyt(y) ułatwiające wchodzenie. Drabinka musi rozkładać się z pionowej pozycji transportowej do pozycji pochyłej ułatwiającej wchodzenie. Zamawiający nie dopuszcza stałego pionowego mocowania. Oświetlenie płaszczyzny roboczej dachu lampą LED załączaną z panelu przedziału pompy. |  |
| 3.11 | Powierzchnie podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.12 | Zbiornik wody o pojemności min. 1000 litrów, wykonany z tworzywa sztucznego. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z u układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny oraz w zawór opróżniania zbiornika. |  |
| 3.13 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 do napełniania zbiornika z tyłu pojazdu, Nasada wyposażona w zawór odcinający oraz sito zabezpieczające. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. |  |
| 3.14 | Pojazd przystosowany do przewozu motopompy klasy M 16/8 którą dostarcza zamawiający. Motopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu, zamontowana na wysuwnej tacy umożliwiającej wysuw poza obrys pojazdu z możliwością łatwego rozłączenia motopompy od układu. Taca wytrzymująca masę motopompy do 200 kg bez dodatkowych podpórek. Połączenie motopompy z układem musi zapewniać nieprzerwalną pracę /podawanie wody/ podczas wsuwania i wysuwania. Instalacja wyposażona w linie recyrkulacyjną BYPASS zapewniającą chłodzenie motopompy w przypadku obiegu zamkniętego instalacji wodnej. Rozbudowany kolektor ssawny umożliwiający podawanie wody ze zbiornika wodnego samochodu lub ze zbiornika zewnętrznego. |  |
| 3.15 | Pojazd wyposażony w linię szybkiego natarcia niskociśnieniową o długości węża min.50 mb, umożliwiającą podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Linia zakończona prądownicą TURBO BLUE DEVIL 3012* lub równoważną o wydajności 115 l/min przy 6 bar. Zwijadło z napędem elektrycznym oraz awaryjnym ręcznym przy użyciu korby. System napędu elektrycznego musi być wyposażony w wyłącznik krańcowy i przeciążeniowy. |  |
| 3.16 | Przedział pracy motopompy wyposażony w: - dodatkowy zewnętrzny głośnik oraz mikrofon radiotelefonu przewoźnego, dostosowany do współpracy z zamontowanym radiotelefonem. - panel z wizualnym wskaźnikiem poziomu wody w zbiorniku z podziałką co 200 l licząc od 0 do 1000 l oraz 6 programowalnymi przyciskami do sterowania /oświetlenie, zawory/ poprzez magistralę CAN |  |
| 3.17 | Samochód wyposażony w min. 4 zbiorniki z tworzywa sztucznego o poj. 20l przeznaczone do przewozu środka pianotwórczego. Zbiorniki umieszczone w skrytce po tej samej stronie zabudowy co zasysacz liniowy, wężyk do zasysacza i prądownicę pianową. Cały układ musi umożliwiać podawanie wodnego roztworu środka pianotwórczego z wydajnością 200 l/min z regulacją stężeń 1 do 6%. Wszystkie elementy układu do podawania piany gaśniczej odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.18 | Przedział pracy motopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Sterowanie ogrzewaniem z kabiny kierowcy. |  |
| 3.19 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Oświetlenie wykonane z listwy LED na całej długości boku pojazdu, przymocowane do balustrady ochronnej dachu. Rozwiązanie z listwą musi zapewniać równomierne natężenie oświetlania w każdym punkcie. Włączanie oświetlenia pola pracy z kabiny kierowcy i panelu sterowania w przedziale pompy. Oświetlenie musi wyłączać się po zwolnieniu hamulca postojowego. Na bocznych płaszczyznach galerii należy zamontować oświetlenie dalszego pola pracy. Lampy LED min. 2 na stronę pojazdu ze światłem skupionym i rozproszonym. |  |
| 3.20 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznym strumieniu świetlnym min. 20 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu. - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów minimum 4,0 m, - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony, - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi, - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania, - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - wymagane jest przewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów. podczas ruszania pojazdem po zwolnieniu hamulca postojowego musi nastąpić automatyczne składanie masztu do pozycji transportowej |  |
| 3.21 | Pojazd wyposażony w wysuwną tace pod sprzęt ochrony układu oddechowego / 4 aparaty/ |  |
| IV. | WYPOSAŻENIE |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica. |  |
| 4.2 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych” Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania. Montaż sprzętu na koszt wykonawcy. |  |
| 4.3 | Samochód należy wyposażyć w : • z przodu pojazdu w wyciągarkę elektryczną o sile uciągu min. 5000 kg z liną o długości co najmniej 25 m. zakończoną hakiem. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego oraz dodatkowo z pilota przenośnego. Wyciągarka zabezpieczona pokrowcem ochronnym. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. • pojazd wyposażony w hak holowniczy typu kulowego do ciągnięcia przyczepy o DMC zgodnym homologacją podwozia wraz z instalacją i gniazdem przyłączeniowym. Pojazd wyposażony w szekle/ucha umożliwiające holowanie pojazdu. |  |
| V. | OZNACZENIE |  |
| 5.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, herb gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). |  |
| VI. | OGÓLNE |  |
| 6.1 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru końcowego dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Gwarancja: - na podwozie samochodu min. 24 miesiące - na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące - na specjalistyczny sprzęt pożarniczy zgodnie z warunkami producenta dla danego sprzętu. |  |
| 6.2 | Wykonawca dokona montażu sprzętu dostarczonego przez zmawiającego. Rozmieszczenie sprzętu zostanie uzgodnione po przesłaniu do wykonawcy wykazu. Wykonawca wykona projekt rozmieszczenia i uzgodni rozwiązania z zamawiającym. Przyjęte założenie nie może powodować przekroczenia dopuszczalnego obciążenia częściowego, całkowitego i na strony pojazdu. |  |

Uwaga ! :

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania  wykazania wpisu  określonych  parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe  wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek  z pozycji    wpisze   słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie   odpowiada treści SWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

*- Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 UPZP, a mają jedynie  za zadanie sprecyzować oczekiwania

techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne  Zamawiającego.  Zamawiający dopuszcza  rozwiązania równoważne pod warunkiem

spełniania tego  samego poziomu jakościowego,  merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak   produkty opisane w

przedmiocie  zamówienia.

*- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku przedmiotu   zamówienia. Przez ofertę równoważną należy

rozumieć ofertę, która zawiera przedmiot zamówienia  o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań/produktów, które zostały

przedstawione  w tabeli, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W przypadku   zaoferowania

rozwiązania/produktu równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek  udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego

rozwiązań/produktów.   W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać

porównania z  rozwiązaniami/produktami wskazanym przez zamawiającego. Z porównania musi  jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/produkt

oferowany jako równoważny jest identyczny lub  lepszy od rozwiązania/produktu wskazanego przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca

powinien precyzyjnie  wyspecyfikować - w dokumentach załączonych do oferty - nazwę rozwiązania/   produktu, producenta oraz załączyć

do oferty foldery, specyfikacje  techniczne oferowanych  rozwiązań/produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane

techniczne  oferowanych rozwiązań/ produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że Wykonawca

oferuje rozwiązania/produkty według wymagań  Zamawiającego przedstawionych w SWZ.