







Parchowo 16.07.2009 r.

















































Specyfikacja wykonania i odbioru robót: BUDOWA DZIEWIECIU PLACÓW ZABAW W GMINIE PARCHOWO WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY.

I. Lokalizacja:

	Nr


	Plac zabaw w miejscowości:
	Nr działki.

	1.


	Soszyca
	Nr działki: 431/23L

	2.


	Parchowo
	Nr działki: 200/3

	3.


	Żukówko
	Nr działki: 134/1

	4.


	Nowa Wieś
	Nr działki: 50/1

	5.


	Chośnica
	Nr działki: 62/4

	6


	Nakla
	Nr działki: 42/2

	7


	Jamno
	Nr działki: 143/2

	8.


	Gołczewo
	Nr działki: 162

	9.


	Jeleńcz
	Nr działki: 119/4


II. Zakres prac:

1.Budowa placu zabaw w Soszycy:

a. Budowa pięciu miejsc parkingowych:

- Wykonanie rowków w gruncie III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki betonowe 15x30 i ławy krawężnikowe – długość 15,16 mb.

- Wykonanie rowków w gruncie III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeża betonowe 8x30 i ławy krawężnikowe – długość 27,0 mb.

- Wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki betonowe 15x30, z betonu B-10  – objętość 0,68 m3.
- Wykonanie ław betonowych  pod obrzeża betonowe 8x30, z betonu B-10 – objętość 0,16 m3.
- Ułożenie krawężników betonowych 15x30 – długość 15,16 mb.

- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 – długość 27,0 mb.
- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, w celu przygotowania podłoża pod budowę parkingu -18m3.
- Profilowanie utwardzenie kruszywem i  zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne -90m2. 

- Wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej 20x10cm, o grubości 8cm, na podsypce cementowo – piaskowej 7cm – 90m2.
- Kolorystyka kostki brukowej betonowej ustalona zostanie przez inwestora.

- Parking z kostki brukowej betonowej powinien wytrzymać obciążenie, do 10 ton.
b. Budowa altany małej, o powierzchni zabudowy 520x378cm i wysokości od podłoża do szczytu dachu 450cm. 

- Wykonanie ścian altany w oparciu o konstrukcję szachulcową ( słupy i poprzeczki ), bez wypełnienia: 

Słupy :  krawędziak 16x16cm – dł. 323cm – 8szt.
  krawędziak 16x16cm – dł. 89cm – 8szt.

Poprzeczki :  krawędziak 16x16cm – dł. 345cm – 4szt.

          
          krawędziak 16x16cm – dł. 114cm – 8szt.















                       Zastrzały i miecze :  krawędziak 16x16cm – dł. 110cm – 4szt.

                                 krawędziak 16x16cm – dł. 104cm – 6szt.


























                             Belki stropu i płatwie :  krawędziak 16x16cm – dł. 424cm – 4szt.

                           krawędziak 16x16cm – dł. 633cm – 4szt.



    krawędziak 16x16cm – dł. 210cm – 4szt.




Krokwie :  krawędziak 10x20cm – dł. 358cm – 16szt.

Kratownica  :  krawędziak 10x10cm – dł. 140cm – 4szt.

Pokrycie dachu :  deska 2,5x12cm – powierzchnia – 45,32m2.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                
- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.
- Altanę posadowić poprzez słupy wkopane na głębokość 1,2m w gruncie rodzimym.
- Część słupa z drewna poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.
- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Powierzchnię dachu należy pokryć blachą trapezową powlekaną, oraz założyć rynny z blachy ocynkowanej, o średnicy 8cm – 13mb, oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 8cm – 4,5mb ( w pracach dekarskich należy ująć wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów, wiatrownic itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm– powierzchnia dachu – 45,32m2. Całość elementów dekarskich z blachy ocynkowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym.
c. Wykonanie dwóch stołów, o powierzchniach blatów 70x200cm:
- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat stołu:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 5szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 60cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 10cm – dł. 160cm – 1szt.

Śruby :  deska M8, dł. 20cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów koloru.

- Stoły należy posadowić poprzez wkopane nóg stołu na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

d. Wykonanie dwunastu ław, o powierzchniach blatów 40x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat ławy:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 3szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 32cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 20cm – dł. 85cm – 2szt.

Śruby :  deska M8, dł. 35cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane z drewna struganego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski.

- Ławy należy posadowić poprzez wkopane nóg ław na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

e. Wykonanie bramy informacyjnej, o długości 677cm:

- Brama wykonana z: 

 









                             Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 264cm – 4szt.

 Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 274cm – 4szt.











               Belka zwieńczenia :  krawędziak 15x15cm – dł. 315cm – 2szt.
Belka zwieńczenia :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 2szt                                 
Poprzeczki :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 4szt

Kratownica :  krawędziak 10x12cm – dł. 68cm – 8szt
Zastrzał :  krawędziak 10x12cm – dł. 121cm – 2szt

Deski zwieńczenia :  deska 6x12cm – dł. 238cm – 4szt.

Deski zwieńczenia :  deska 6x14cm – dł. 119cm – 21szt.

Sklejka wodoodporna :  sklejka 10mm, 100x200cm – 2szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki i kratownice montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Deski zwieńczenia montowane przy pomocy wkrętów skrętnych.

- Tablice ze sklejki wodoodpornej wstawione w trakcie montażu pomiędzy krawędziaki słupów a poprzeczek.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.
- część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

f. Wykonanie ogrodzenia, 50mb:

- Ogrodzenie wykonane z: 

 









                             Słupy :  krawędziak 20x14cm – dł. 180cm – 30szt.- z drewna modrzewiowego
.









      Poprzeczki :  krawędziak 10x14cm – dł. 200 - 240cm – 3,38m3.
-  pozostałe elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Ogrodzenie należy posadowić poprzez wkopane słupów na głębokość 0,8m w gruncie rodzimym.

- część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

g. Przygotowanie terenu pod plac zabaw:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczni na odległość do 1km, w celu przygotowania podłoża pod plac zabaw -22,5m3.
- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

-150m2. 

- Wykonanie rowków pod palisadę – 70mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 70mb.

        
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, o granulacji od 0 do 32 mm, zagęszczanym mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu minimum10cm – 15m3.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.

- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
h. Wykonanie wyposażenia placów zabaw:

- Montaż zjeżdżalni, wykonane z:
Tworzywo sztuczne lub preparaty z włókna szklanego, żywicy.

- Montaż drabinek z oponami w środku, do wspinania, wykonane z:
 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 4m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 16szt.
 Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.
Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż dwóch domków drewnianych – baszta, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 14szt.

Krokwie :  krawędziak 6x14cm 

Pokrycie daszków :  deska 2,5x12cm 

Powierzchnię daszku należy pokryć blachą trapezową powlekaną ( w pracach dekarskich  powinny ujęte zostac wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm.
Słupy domku należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

 Montaż trapu o długości 5m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

- Montaż pomostu wiszącego o długości 10m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

- Montaż dwóch huśtawek, wykonanych z:

 









                          Siedzisko drewniane, łańcuchy ze stali nierdzewnej.

- Montaż podestu z barierkami, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 2,5- 3,5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 10szt.

Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.
Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Wszystkie elementy drewniane wyposażenia placu zabaw, z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi 
( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane łączone przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw, powinny posiadać stosowne atesty i dokumenty, zapewniające bezpieczne użytkowanie wyżej wymienionych elementów.












i. Przygotowanie piaskownicy:
- Wykonanie rowków pod palisadę – 10mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 10mb.

        
- Wypełnienie piaskownicy piaskiem.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.

- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
2.Budowa placu zabaw w Parchowie:


a. Budowa chodnika:

- Wykonanie rowków w gruncie III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki betonowe 15x30 i ławy krawężnikowe – długość 80 mb.

- Wykonanie rowków w gruncie III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeża betonowe 8x30 i ławy krawężnikowe – długość 40 mb.

- Wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki betonowe 15x30, z betonu B-10   – objętość 3,6 m3.
- Wykonanie ław betonowych  pod obrzeża betonowe 8x30, z betonu B-10  – objętość 0,4 m3.
- Ułożenie krawężników betonowych 15x30 – długość 80 mb.

- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 – długość 40 mb.

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczni na odległość do 1km, w celu przygotowania podłoża pod budowę parkingu - 44m3.
- Profilowanie utwardzenie kruszywem i  zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne -220m2. 
- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej 20x10cm, o grubości 8cm, na podsypce cementowo – piaskowej 7cm – 160m2.
- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej 20x10cm, o grubości 6cm, na podsypce cementowo – piaskowej 7cm – 60m2.
- Kolorystyka kostki brukowej betonowej ustalona zostanie przez inwestora.

- Chodnik z kostki brukowej betonowej 20x10x8 powinien wytrzymać obciążenie, do 10 t.
- Chodnik z kostki brukowej betonowej 20x10x6 powinien wytrzymać obciążenie, do 5 t.
b. Budowa altany małej, o powierzchni zabudowy 520x378cm i wysokości od podłoża do szczytu dachu 450cm. 

- Wykonanie ścian altany w oparciu o konstrukcję szachulcową ( słupy i poprzeczki ), bez wypełnienia: 

Słupy :  krawędziak 16x16cm – dł. 323cm – 8szt.

  krawędziak 16x16cm – dł. 89cm – 8szt.

Poprzeczki :  krawędziak 16x16cm – dł. 345cm – 4szt.

          
          krawędziak 16x16cm – dł. 114cm – 8szt.















                       Zastrzały i miecze :  krawędziak 16x16cm – dł. 110cm – 4szt.

                                 krawędziak 16x16cm – dł. 104cm – 6szt.


























                             Belki stropu i płatwie :  krawędziak 16x16cm – dł. 424cm – 4szt.

                           krawędziak 16x16cm – dł. 633cm – 4szt.




    krawędziak 16x16cm – dł. 210cm – 4szt.





Krokwie :  krawędziak 10x20cm – dł. 358cm – 16szt.

Kratownica  :  krawędziak 10x10cm – dł. 140cm – 4szt.

Pokrycie dachu :  deska 2,5x12cm – powierzchnia – 45,32m2.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Altanę posadowić poprzez słupy wkopane na głębokość 1,2m w gruncie rodzimym.

- Część słupa z drewna poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Powierzchnię dachu należy pokryć blachą trapezową powlekaną, oraz założyć rynny z blachy ocynkowanej, o średnicy 8cm – 13mb, oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 8cm – 4,5mb ( w pracach dekarskich należy ująć wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów, wiatrownic itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm– powierzchnia 
dachu – 45,32m2. Całość elementów dekarskich z blachy ocynkowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym.
c. Wykonanie dwóch stołów, o powierzchniach blatów 70x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat stołu:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 5szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 60cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 10cm – dł. 160cm – 1szt.

Śruby :  deska M8, dł. 20cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Stoły należy posadowić poprzez wkopane nóg stołu na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

d. Wykonanie dwunastu ław, o powierzchniach blatów 40x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat ławy:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 3szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 32cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 20cm – dł. 85cm – 2szt.

Śruby :  deska M8, dł. 35cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane z drewna struganego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski.

- Ławy należy posadowić poprzez wkopane nóg ław na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

e. Wykonanie bramy informacyjnej, o długości 677cm:

- Brama wykonana z: 

 









                             Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 264cm – 4szt.

 Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 274cm – 4szt.











               Belka zwieńczenia :  krawędziak 15x15cm – dł. 315cm – 2szt.
Belka zwieńczenia :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 2szt                                 
Poprzeczki :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 4szt

Kratownica :  krawędziak 10x12cm – dł. 68cm – 8szt

Zastrzał :  krawędziak 10x12cm – dł. 121cm – 2szt

Deski zwieńczenia :  deska 6x12cm – dł. 238cm – 4szt.

Deski zwieńczenia :  deska 6x14cm – dł. 119cm – 21szt.

Sklejka wodoodporna :  sklejka 10mm, 100x200cm – 2szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki i kratownice montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Deski zwieńczenia montowane przy pomocy wkrętów skrętnych.

- Tablice ze sklejki wodoodpornej wstawione w trakcie montażu pomiędzy krawędziaki słupów a poprzeczek.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

f. Wykonanie ogrodzenia, 50mb:

- Ogrodzenie wykonane z: 

 









                             Słupy :  krawędziak 20x14cm – dł. 180cm – 30szt.-z drewna modrzewiowego
.









      Poprzeczki :  krawędziak 10x14cm – dł. 200 - 240cm – 3,38m3.
- pozostałe elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Ogrodzenie należy posadowić poprzez wkopane słupów na głębokość 0,8m w gruncie rodzimym.

- część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

g. Przygotowanie terenu pod plac zabaw:

  - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczni na odległość do 1km, w celu przygotowania podłoża pod plac zabaw -22,5m3.
- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

-150m2. 

- Wykonanie rowków pod palisadę – 70mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 70mb.

        
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, o granulacji od 0 do 32 mm, zagęszczanym mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu minimum10cm – 15m3.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.

- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
h. Wykonanie wyposażenia placów zabaw:

- Montaż zjeżdżalni, wykonane z:

Tworzywo sztuczne lub preparaty z włókna szklanego, żywicy.

- Montaż drabinek z oponami w środku, do wspinania, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 4m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 16szt.

Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 
1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.

Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż dwóch domków drewnianych – baszta, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 14szt.

Krokwie :  krawędziak 6x14cm 

Pokrycie daszków :  deska 2,5x12cm 

 Powierzchnię daszku należy pokryć blachą trapezową powlekaną ( w pracach dekarskich  powinny ujęte zostać wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm.
Słupy domku należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż trapu o długości 5m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

 - Montaż pomostu wiszącego o długości 10m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

- Montaż dwóch huśtawek, wykonanych z:

 









                          Siedzisko drewniane, łańcuchy ze stali nierdzewnej.

- Montaż podestu z barierkami, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 2,5- 3,5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 10szt.

Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.

Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Wszystkie elementy drewniane wyposażenia placu zabaw, z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane łączone przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw, powinny posiadać stosowne atesty i dokumenty, zapewniające bezpieczne użytkowanie wyżej wymienionych elementów.












 

i. Przygotowanie piaskownicy:

- Wykonanie rowków pod palisadę – 10mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 10mb.

        
- Wypełnienie piaskownicy piaskiem.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.

- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
3. Budowa placu zabaw w Żukówku:


a. Budowa pięciu miejsc parkingowych:

- Wykonanie rowków w gruncie III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki betonowe 15x30 i ławy krawężnikowe – długość 15,16 mb.

- Wykonanie rowków w gruncie III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeża betonowe 8x30 i ławy krawężnikowe – długość 27,0 mb.

- Wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki betonowe 15x30, z betonu B-10   – objętość 0,68 m3.
- Wykonanie ław betonowych  pod obrzeża betonowe 8x30, z betonu B-10   – objętość 0,16 m3.
- Ułożenie krawężników betonowych 15x30 – długość 15,16 mb.

- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 – długość 27,0 mb.

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczni na odległość do 1km, w celu przygotowania podłoża pod budowę parkingu -18m3.
- Profilowanie utwardzenie kruszywem i  zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne -90m2. 

- Wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej 20x10cm, o grubości 8cm, na podsypce cementowo – piaskowej 7cm – 90m2.
- Kolorystyka kostki brukowej betonowej ustalona zostanie przez inwestora.

- Parking z kostki brukowej betonowej powinien wytrzymać obciążenie, do 10 ton.
b. Budowa altany małej, o powierzchni zabudowy 520x378cm i wysokości od podłoża do szczytu dachu 450cm. 

- Wykonanie ścian altany w oparciu o konstrukcję szachulcową ( słupy i poprzeczki ), bez wypełnienia: 

Słupy :  krawędziak 16x16cm – dł. 323cm – 8szt.

  krawędziak 16x16cm – dł. 89cm – 8szt.

Poprzeczki :  krawędziak 16x16cm – dł. 345cm – 4szt.

          
          krawędziak 16x16cm – dł. 114cm – 8szt.















                       Zastrzały i miecze :  krawędziak 16x16cm – dł. 110cm – 4szt.

                                 krawędziak 16x16cm – dł. 104cm – 6szt.


























                             Belki stropu i płatwie :  krawędziak 16x16cm – dł. 424cm – 4szt.

                           krawędziak 16x16cm – dł. 633cm – 4szt.




    krawędziak 16x16cm – dł. 210cm – 4szt.





Krokwie :  krawędziak 10x20cm – dł. 358cm – 16szt.

Kratownica  :  krawędziak 10x10cm – dł. 140cm – 4szt.

Pokrycie dachu :  deska 2,5x12cm – powierzchnia – 45,32m2.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Altanę posadowić poprzez słupy wkopane na głębokość 1,2m w gruncie rodzimym.

- Część słupa z drewna poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Powierzchnię dachu należy pokryć blachą trapezową powlekaną, oraz założyć rynny z blachy ocynkowanej, o średnicy 8cm – 13mb, oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 8cm – 4,5mb ( w pracach dekarskich należy ująć wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów, wiatrownic itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm– powierzchnia dachu – 45,32m2. Całość elementów dekarskich z blachy ocynkowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym.
c. Wykonanie dwóch stołów, o powierzchniach blatów 70x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat stołu:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 5szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 60cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 10cm – dł. 160cm – 1szt.

Śruby :  deska M8, dł. 20cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Stoły należy posadowić poprzez wkopane nóg stołu na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

d. Wykonanie dwunastu ław, o powierzchniach blatów 40x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat ławy:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 3szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 32cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 20cm – dł. 85cm – 2szt.

Śruby :  deska M8, dł. 35cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane z drewna struganego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski.

- Ławy należy posadowić poprzez wkopane nóg ław na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

e. Wykonanie bramy informacyjnej, o długości 677cm:

- Brama wykonana z: 

 









                             Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 264cm – 4szt.

 Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 274cm – 4szt.











               Belka zwieńczenia :  krawędziak 15x15cm – dł. 315cm – 2szt.
Belka zwieńczenia :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 2szt                                 
Poprzeczki :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 4szt

Kratownica :  krawędziak 10x12cm – dł. 68cm – 8szt

Zastrzał :  krawędziak 10x12cm – dł. 121cm – 2szt

Deski zwieńczenia :  deska 6x12cm – dł. 238cm – 4szt.

Deski zwieńczenia :  deska 6x14cm – dł. 119cm – 21szt.

Sklejka wodoodporna :  sklejka 10mm, 100x200cm – 2szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki i kratownice montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Deski zwieńczenia montowane przy pomocy wkrętów skrętnych.

- Tablice ze sklejki wodoodpornej wstawione w trakcie montażu pomiędzy krawędziaki słupów a poprzeczek.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

f. Wykonanie ogrodzenia, 50mb:

- Ogrodzenie wykonane z: 

 









                             Słupy :  krawędziak 20x14cm – dł. 180cm – 30szt. – z drewna modrzewiowego
.









      Poprzeczki :  krawędziak 10x14cm – dł. 200 - 240cm – 3,38m3.
- pozostałe elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.          
- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Ogrodzenie należy posadowić poprzez wkopane słupów na głębokość 0,8m w gruncie rodzimym.

- część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

g. Przygotowanie terenu pod plac zabaw:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczni na odległość do 1km, w celu przygotowania podłoża pod plac zabaw -22,5m3.
- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

-150m2. 

- Wykonanie rowków pod palisadę – 70mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 70mb.

        
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, o granulacji od 0 do 32 mm, zagęszczanym mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu minimum10cm – 15m3.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.

- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
h. Wykonanie wyposażenia placów zabaw:

- Montaż zjeżdżalni, wykonane z:

Tworzywo sztuczne lub preparaty z włókna szklanego, żywicy.

- Montaż drabinek z oponami w środku, do wspinania, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 4m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 16szt.

  Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.

 Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż dwóch domków drewnianych – baszta, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 14szt.

Krokwie :  krawędziak 6x14cm 

Pokrycie daszków :  deska 2,5x12cm 

 Powierzchnię daszku należy pokryć blachą trapezową powlekaną ( w pracach dekarskich  powinny ujęte zostać wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm.
 Słupy domku należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż trapu o długości 5m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

- Montaż pomostu wiszącego o długości 10m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

- Montaż dwuch huśtawek, wykonanych z:

 









                          Siedzisko drewniane, łańcuchy ze stali nierdzewnej.

- Montaż podestu z barierkami, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 2,5- 3,5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 10szt.

Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.

Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Wszystkie elementy drewniane wyposażenia placu zabaw, z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane łączone przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw, powinny posiadać stosowne atesty i dokumenty, zapewniające bezpieczne użytkowanie wyżej wymienionych elementów.
  


i. Przygotowanie piaskownicy:

- Wykonanie rowków pod palisadę – 10mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 10mb.

        
- Wypełnienie piaskownicy piaskiem.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.

- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
4.Budowa placu zabaw w Nowej Wsi:


a. Budowa pięciu miejsc parkingowych:

- Wykonanie rowków w gruncie III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki betonowe 15x30 i ławy krawężnikowe – długość 15,16 mb.

- Wykonanie rowków w gruncie III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeża betonowe 8x30 i ławy krawężnikowe – długość 27,0 mb.

- Wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki betonowe 15x30, z betonu B-10   – objętość 0,68 m3.
- Wykonanie ław betonowych  pod obrzeża betonowe 8x30, z betonu B-10   – objętość 0,16 m3.
- Ułożenie krawężników betonowych 15x30 – długość 15,16 mb.

- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 – długość 27,0 mb.

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczni na odległość do 1km, w celu przygotowania podłoża pod budowę parkingu -18m3.
- Profilowanie utwardzenie kruszywem i  zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne -90m2. 

- Wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej 20x10cm, o grubości 8cm, na podsypce cementowo – piaskowej 7cm – 90m2.
- Kolorystyka kostki brukowej betonowej ustalona zostanie przez inwestora.

- Parking z kostki brukowej betonowej powinien wytrzymać obciążenie, do 10 ton.
b. Budowa altany małej, o powierzchni zabudowy 520x378cm i wysokości od podłoża do szczytu dachu 450cm. 

- Wykonanie ścian altany w oparciu o konstrukcję szachulcową ( słupy i poprzeczki ), bez wypełnienia: 

Słupy :  krawędziak 16x16cm – dł. 323cm – 8szt.

  krawędziak 16x16cm – dł. 89cm – 8szt.

Poprzeczki :  krawędziak 16x16cm – dł. 345cm – 4szt.

          
          krawędziak 16x16cm – dł. 114cm – 8szt.















                       Zastrzały i miecze :  krawędziak 16x16cm – dł. 110cm – 4szt.

                                 krawędziak 16x16cm – dł. 104cm – 6szt.


























                             Belki stropu i płatwie :  krawędziak 16x16cm – dł. 424cm – 4szt.

                           krawędziak 16x16cm – dł. 633cm – 4szt.




    krawędziak 16x16cm – dł. 210cm – 4szt.





Krokwie :  krawędziak 10x20cm – dł. 358cm – 16szt.

Kratownica  :  krawędziak 10x10cm – dł. 140cm – 4szt.

Pokrycie dachu :  deska 2,5x12cm – powierzchnia – 45,32m2.

- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Altanę posadowić poprzez słupy wkopane na głębokość 1,2m w gruncie rodzimym.

- Część słupa z drewna poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Powierzchnię dachu należy pokryć blachą trapezową powlekaną, oraz założyć rynny z blachy ocynkowanej, o średnicy 8cm – 13mb, oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 8cm – 4,5mb ( w pracach dekarskich należy ująć wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów, wiatrownic itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm– powierzchnia dachu – 45,32m2. Całość elementów dekarskich z blachy ocynkowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym.
c. Wykonanie dwóch stołów, o powierzchniach blatów 70x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat stołu:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 5szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 60cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 10cm – dł. 160cm – 1szt.

Śruby :  deska M8, dł. 20cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Stoły należy posadowić poprzez wkopane nóg stołu na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

d. Wykonanie dwunastu ław, o powierzchniach blatów 40x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat ławy:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 3szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 32cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 20cm – dł. 85cm – 2szt.

Śruby :  deska M8, dł. 35cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane z drewna struganego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski.

- Ławy należy posadowić poprzez wkopane nóg ław na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

e. Wykonanie bramy informacyjnej, o długości 677cm:

- Brama wykonana z: 

 









                             Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 264cm – 4szt.

 Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 274cm – 4szt.











               Belka zwieńczenia :  krawędziak 15x15cm – dł. 315cm – 2szt.
Belka zwieńczenia :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 2szt                                 
Poprzeczki :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 4szt

Kratownica :  krawędziak 10x12cm – dł. 68cm – 8szt

Zastrzał :  krawędziak 10x12cm – dł. 121cm – 2szt

Deski zwieńczenia :  deska 6x12cm – dł. 238cm – 4szt.

Deski zwieńczenia :  deska 6x14cm – dł. 119cm – 21szt.

Sklejka wodoodporna :  sklejka 10mm, 100x200cm – 2szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki i kratownice montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Deski zwieńczenia montowane przy pomocy wkrętów skrętnych.

- Tablice ze sklejki wodoodpornej wstawione w trakcie montażu pomiędzy krawędziaki słupów a poprzeczek.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

f. Wykonanie ogrodzenia, 40mb:

- Ogrodzenie wykonane z: 

 









                             Słupy :  krawędziak 20x14cm – dł. 180cm – 24szt.-z drewna modrzewiowego
.









      Poprzeczki :  krawędziak 10x14cm – dł. 200 - 240cm – 2,71m3.
- pozostałe elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Ogrodzenie należy posadowić poprzez wkopane słupów na głębokość 0,8m w gruncie rodzimym.

- część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

g. Przygotowanie terenu pod plac zabaw:

 - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczni na odległość do 1km, w celu przygotowania podłoża pod plac zabaw -22,5m3.
- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

-150m2. 

- Wykonanie rowków pod palisadę – 70mb.

- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 70mb.

        
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, o granulacji od 0 do 32 mm, zagęszczanym mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu minimum10cm – 15m3.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.

- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
h. Wykonanie i montaż wyposażenia placów zabaw:

- Montaż zjeżdżalni, wykonane z:

Tworzywo sztuczne lub preparaty z włókna szklanego, żywicy.

- Montaż drabinek z oponami w środku, do wspinania, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 4m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 16szt.

 Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.

Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż dwóch domków drewnianych – baszta, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 14szt.

Krokwie :  krawędziak 6x14cm 

Pokrycie daszków :  deska 2,5x12cm 

Powierzchnię daszku należy pokryć blachą trapezową powlekaną ( w pracach dekarskich  powinny ujęte zostać wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm.
Słupy domku należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż trapu o długości 5m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

 - Montaż pomostu wiszącego o długości 10m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

- Montaż dwóch huśtawek, wykonanych z:

 









                          Siedzisko drewniane, łańcuchy ze stali nierdzewnej.

- Montaż podestu z barierkami, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 2,5- 3,5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 10szt.

 Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.

Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Wszystkie elementy drewniane wyposażenia placu zabaw, z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane łączone przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw, powinny posiadać stosowne atesty i dokumenty, zapewniające bezpieczne użytkowanie wyżej wymienionych elementów.
  


i. Przygotowanie piaskownicy:

- Wykonanie rowków pod palisadę – 10mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 10mb.

        
- Wypełnienie piaskownicy piaskiem.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.

-część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
j. Przygotowanie miejsca do wędkowania:

- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne, w gruncie kategorii I-IV -10,5m2. 
- Narzut żwiru i drobnych kamieni, warstwa 15cm – 1,52m2.
- Wykonanie rowków pod palisadę – 60mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 60mb.

        
- Wypełnienie piaskownicy piaskiem.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.

- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
5.Budowa placu zabaw w Chośnicy:

a. Budowa pięciu miejsc parkingowych:

- Wykonanie rowków w gruncie III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki betonowe 15x30 i ławy krawężnikowe – długość 15,16 mb.

- Wykonanie rowków w gruncie III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeża betonowe 8x30 i ławy krawężnikowe – długość 27,0 mb.

- Wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki betonowe 15x30, z betonu B-10   – objętość 0,68 m3.
- Wykonanie ław betonowych  pod obrzeża betonowe 8x30, z betonu B-10   – objętość 0,16 m3.
- Ułożenie krawężników betonowych 15x30 – długość 15,16 mb.

- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 – długość 27,0 mb.

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, w celu przygotowania podłoża pod budowę parkingu -18m3.
- Profilowanie utwardzenie kruszywem i  zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne -90m2. 

- Wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej 20x10cm, o grubości 8cm, na podsypce cementowo – piaskowej 7cm – 90m2.
- Kolorystyka kostki brukowej betonowej ustalona zostanie przez inwestora.

- Parking z kostki brukowej betonowej powinien wytrzymać obciążenie, do 10 ton.
b. Budowa altany małej, o powierzchni zabudowy 520x378cm i wysokości od podłoża do szczytu dachu 450cm. 

- Wykonanie ścian altany w oparciu o konstrukcję szachulcową ( słupy i poprzeczki ), bez wypełnienia: 

Słupy :  krawędziak 16x16cm – dł. 323cm – 8szt.

  krawędziak 16x16cm – dł. 89cm – 8szt.

Poprzeczki :  krawędziak 16x16cm – dł. 345cm – 4szt.

          
          krawędziak 16x16cm – dł. 114cm – 8szt.















                       Zastrzały i miecze :  krawędziak 16x16cm – dł. 110cm – 4szt.

                                 krawędziak 16x16cm – dł. 104cm – 6szt.


























                             Belki stropu i płatwie :  krawędziak 16x16cm – dł. 424cm – 4szt.

                           krawędziak 16x16cm – dł. 633cm – 4szt.




    krawędziak 16x16cm – dł. 210cm – 4szt.





Krokwie :  krawędziak 10x20cm – dł. 358cm – 16szt.

Kratownica  :  krawędziak 10x10cm – dł. 140cm – 4szt.

Pokrycie dachu :  deska 2,5x12cm – powierzchnia – 45,32m2.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Altanę posadowić poprzez słupy wkopane na głębokość 1,2m w gruncie rodzimym.

- Część słupa z drewna poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Powierzchnię dachu należy pokryć blachą trapezową powlekaną, oraz założyć rynny z blachy ocynkowanej, o średnicy 8cm – 13mb, oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 8cm – 4,5mb ( w pracach dekarskich należy ująć wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów, wiatrownic itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm– powierzchnia dachu – 45,32m2. Całość elementów dekarskich z blachy ocynkowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym.
c. Wykonanie dwóch stołów, o powierzchniach blatów 70x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat stołu:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 5szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 60cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 10cm – dł. 160cm – 1szt.

Śruby :  deska M8, dł. 20cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Stoły należy posadowić poprzez wkopane nóg stołu na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

d. Wykonanie dwunastu ław, o powierzchniach blatów 40x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat ławy:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 3szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 32cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 20cm – dł. 85cm – 2szt.

Śruby :  deska M8, dł. 35cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane z drewna struganego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski.

- Ławy należy posadowić poprzez wkopane nóg ław na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

e. Wykonanie bramy informacyjnej, o długości 677cm:

- Brama wykonana z: 

 









                             Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 264cm – 4szt.

 Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 274cm – 4szt.











               Belka zwieńczenia :  krawędziak 15x15cm – dł. 315cm – 2szt.
Belka zwieńczenia :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 2szt                                 
Poprzeczki :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 4szt

Kratownica :  krawędziak 10x12cm – dł. 68cm – 8szt

Zastrzał :  krawędziak 10x12cm – dł. 121cm – 2szt

Deski zwieńczenia :  deska 6x12cm – dł. 238cm – 4szt.

Deski zwieńczenia :  deska 6x14cm – dł. 119cm – 21szt.

Sklejka wodoodporna :  sklejka 10mm, 100x200cm – 2szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki i kratownice montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Deski zwieńczenia montowane przy pomocy wkrętów skrętnych.

- Tablice ze sklejki wodoodpornej wstawione w trakcie montażu pomiędzy krawędziaki słupów a poprzeczek.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

f. Wykonanie ogrodzenia, 20mb:

- Ogrodzenie wykonane z: 

 









                             Słupy :  krawędziak 20x14cm – dł. 180cm – 12szt.- z drewna modrzewiowego
.









      Poprzeczki :  krawędziak 10x14cm – dł. 200 - 240cm – 1,35m3.
- pozostałe elementy drewniane z drewna prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Ogrodzenie należy posadowić poprzez wkopane słupów na głębokość 0,8m w gruncie rodzimym.- część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

g. Przygotowanie terenu pod plac zabaw:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczni na odległość do 1km, w celu przygotowania podłoża pod plac zabaw -22,5m3.
- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

-150m2. 

- Wykonanie rowków pod palisadę – 70mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 70mb.

        
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, o granulacji od 0 do 32 mm, zagęszczanym mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu minimum10cm – 15m3.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
h. Wykonanie wyposażenia placów zabaw:

- Montaż zjeżdżalni, wykonane z:

Tworzywo sztuczne lub preparaty z włókna szklanego, żywicy.

- Montaż drabinek z oponami w środku, do wspinania, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 4m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 16szt.

Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.

 Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż dwóch domków drewnianych – baszta, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 14szt.

Krokwie :  krawędziak 6x14cm 

Pokrycie daszków :  deska 2,5x12cm 

Powierzchnię daszku należy pokryć blachą trapezową powlekaną ( w pracach dekarskich  powinny ujęte zostac wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm.
Słupy domku należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż trapu o długości 5m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

 - Montaż pomostu wiszącego o długości 10m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

- Montaż dwuch huśtawek, wykonanych z:

 









                          Siedzisko drewniane, łańcuchy ze stali nierdzewnej.

- Montaż podestu z barierkami, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 2,5- 3,5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 10szt.

Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.

 Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Wszystkie elementy drewniane wyposażenia placu zabaw, z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane łączone przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw, powinny posiadać stosowne atesty i dokumenty, zapewniające bezpieczne użytkowanie wyżej wymienionych elementów.
  


i. Przygotowanie piaskownicy:

- Wykonanie rowków pod palisadę – 10mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 10mb.

        
- Wypełnienie piaskownicy piaskiem.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.

- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
6.Budowa placu zabaw w Nakli:


a. Budowa dziesięciu miejsc parkingowych:

- Wykonanie rowków w gruncie III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki betonowe 15x30 i ławy krawężnikowe – długość 30,32 mb.

- Wykonanie rowków w gruncie III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeża betonowe 8x30 i ławy krawężnikowe – długość 54,0 mb.

- Wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki betonowe 15x30, z betonu B-10   – objętość 1,36 m3.
- Wykonanie ław betonowych  pod obrzeża betonowe 8x30, z betonu B-10   – objętość 0,32 m3.
- Ułożenie krawężników betonowych 15x30 – długość 30,0 mb.

- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 – długość 54,0 mb.

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, w celu przygotowania podłoża pod budowę parkingu -36m3.
- Profilowanie utwardzenie kruszywem i  zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne -180m2. 

- Wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej 20x10cm, o grubości 8cm, na podsypce cementowo – piaskowej 7cm – 180m2.
- Kolorystyka kostki brukowej betonowej ustalona zostanie przez inwestora.

- Parking z kostki brukowej betonowej powinien wytrzymać obciążenie, do 10 ton.
b. Budowa altany małej, o powierzchni zabudowy 520x378cm i wysokości od podłoża do szczytu dachu 450cm. 

- Wykonanie ścian altany w oparciu o konstrukcję szachulcową ( słupy i poprzeczki ), bez wypełnienia: 

Słupy :  krawędziak 16x16cm – dł. 323cm – 8szt.

  krawędziak 16x16cm – dł. 89cm – 8szt.

Poprzeczki :  krawędziak 16x16cm – dł. 345cm – 4szt.

          
          krawędziak 16x16cm – dł. 114cm – 8szt.















                       Zastrzały i miecze :  krawędziak 16x16cm – dł. 110cm – 4szt.

                                 krawędziak 16x16cm – dł. 104cm – 6szt.


























                             Belki stropu i płatwie :  krawędziak 16x16cm – dł. 424cm – 4szt.

                           krawędziak 16x16cm – dł. 633cm – 4szt.




    krawędziak 16x16cm – dł. 210cm – 4szt.





Krokwie :  krawędziak 10x20cm – dł. 358cm – 16szt.

Kratownica  :  krawędziak 10x10cm – dł. 140cm – 4szt.

Pokrycie dachu :  deska 2,5x12cm – powierzchnia – 45,32m2.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Altanę posadowić poprzez słupy wkopane na głębokość 1,2m w gruncie rodzimym.

- Część słupa z drewna poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Powierzchnię dachu należy pokryć blachą trapezową powlekaną, oraz założyć rynny z blachy ocynkowanej, o średnicy 8cm – 13mb, oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 8cm – 4,5mb ( w pracach dekarskich należy ująć wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów, wiatrownic itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm– powierzchnia dachu – 45,32m2. Całość elementów dekarskich z blachy ocynkowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym.
c. Wykonanie dwóch stołów, o powierzchniach blatów 70x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat stołu:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 5szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 60cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 10cm – dł. 160cm – 1szt.

Śruby :  deska M8, dł. 20cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Stoły należy posadowić poprzez wkopane nóg stołu na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

d. Wykonanie dwunastu ław, o powierzchniach blatów 40x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat ławy:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 3szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 32cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 20cm – dł. 85cm – 2szt.

Śruby :  deska M8, dł. 35cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane z drewna struganego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski.

- Ławy należy posadowić poprzez wkopane nóg ław na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

e. Wykonanie bramy informacyjnej, o długości 677cm:

- Brama wykonana z: 

 









                             Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 264cm – 4szt.

 Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 274cm – 4szt.











               Belka zwieńczenia :  krawędziak 15x15cm – dł. 315cm – 2szt.
Belka zwieńczenia :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 2szt                                 
Poprzeczki :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 4szt

Kratownica :  krawędziak 10x12cm – dł. 68cm – 8szt

Zastrzał :  krawędziak 10x12cm – dł. 121cm – 2szt

Deski zwieńczenia :  deska 6x12cm – dł. 238cm – 4szt.

Deski zwieńczenia :  deska 6x14cm – dł. 119cm – 21szt.

Sklejka wodoodporna :  sklejka 10mm, 100x200cm – 2szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki i kratownice montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Deski zwieńczenia montowane przy pomocy wkrętów skrętnych.

- Tablice ze sklejki wodoodpornej wstawione w trakcie montażu pomiędzy krawędziaki słupów a poprzeczek.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

f. Wykonanie ogrodzenia, 50mb:

- Ogrodzenie wykonane z: 

 









                             Słupy :  krawędziak 20x14cm – dł. 180cm – 30szt.-z drewna modrzewiowego
.









      Poprzeczki :  krawędziak 10x14cm – dł. 200 - 240cm – 3,38m3.
- pozostałe elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Ogrodzenie należy posadowić poprzez wkopane słupów na głębokość 0,8m w gruncie rodzimym.- część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

g. Przygotowanie terenu pod plac zabaw:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczni na odległość do 1km, w celu przygotowania podłoża pod plac zabaw -22,5m3.
- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

-150m2. 

- Wykonanie rowków pod palisadę – 70mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 70mb.

        
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, o granulacji od 0 do 32 mm, zagęszczanym mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu minimum10cm – 15m3.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
h. Wykonanie wyposażenia placów zabaw:

- Montaż zjeżdżalni, wykonane z:

Tworzywo sztuczne lub preparaty z włókna szklanego, żywicy.

- Montaż drabinek z oponami w środku, do wspinania, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 4m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 16szt.

 Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt. Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż dwóch domków drewnianych – baszta, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 14szt.

Krokwie :  krawędziak 6x14cm 

Pokrycie daszków :  deska 2,5x12cm 

  Powierzchnię daszku należy pokryć blachą trapezową powlekaną ( w pracach dekarskich  powinny ujęte zostac wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm.
 Słupy domku należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż trapu o długości 5m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

 - Montaż pomostu wiszącego o długości 10m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

- Montaż dwóch huśtawek, wykonanych z:

 









                          Siedzisko drewniane, łańcuchy ze stali nierdzewnej.

- Montaż podestu z barierkami, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 2,5- 3,5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 10szt.

Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.

Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Wszystkie elementy drewniane wyposażenia placu zabaw, z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane łączone przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw, powinny posiadać stosowne atesty i dokumenty, zapewniające bezpieczne użytkowanie wyżej wymienionych elementów.
  


i. Przygotowanie piaskownicy:

- Wykonanie rowków pod palisadę – 10mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 10mb.

        
- Wypełnienie piaskownicy piaskiem.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
7.Budowa placu zabaw w Jamnie:


a. Budowa altany małej, o powierzchni zabudowy 520x378cm i wysokości od podłoża do szczytu dachu 450cm. 

- Wykonanie ścian altany w oparciu o konstrukcję szachulcową ( słupy i poprzeczki ), bez wypełnienia: 

Słupy :  krawędziak 16x16cm – dł. 323cm – 8szt.

  krawędziak 16x16cm – dł. 89cm – 8szt.

Poprzeczki :  krawędziak 16x16cm – dł. 345cm – 4szt.

          
          krawędziak 16x16cm – dł. 114cm – 8szt.















                       Zastrzały i miecze :  krawędziak 16x16cm – dł. 110cm – 4szt.

                                 krawędziak 16x16cm – dł. 104cm – 6szt.


























                             Belki stropu i płatwie :  krawędziak 16x16cm – dł. 424cm – 4szt.

                           krawędziak 16x16cm – dł. 633cm – 4szt.




    krawędziak 16x16cm – dł. 210cm – 4szt.





Krokwie :  krawędziak 10x20cm – dł. 358cm – 16szt.

Kratownica  :  krawędziak 10x10cm – dł. 140cm – 4szt.

Pokrycie dachu :  deska 2,5x12cm – powierzchnia – 45,32m2.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Altanę posadowić poprzez słupy wkopane na głębokość 1,2m w gruncie rodzimym.

- Część słupa z drewna poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Powierzchnię dachu należy pokryć blachą trapezową powlekaną, oraz założyć rynny z blachy ocynkowanej, o średnicy 8cm – 13mb, oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 8cm – 4,5mb ( w pracach dekarskich należy ująć wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów, wiatrownic itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm– powierzchnia dachu – 45,32m2. Całość elementów dekarskich z blachy ocynkowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym.
b. Wykonanie dwóch stołów, o powierzchniach blatów 70x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat stołu:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 5szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 60cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 10cm – dł. 160cm – 1szt.

Śruby :  deska M8, dł. 20cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Stoły należy posadowić poprzez wkopane nóg stołu na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

c. Wykonanie dwunastu ław, o powierzchniach blatów 40x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat ławy:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 3szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 32cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 20cm – dł. 85cm – 2szt.

Śruby :  deska M8, dł. 35cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane z drewna struganego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski.

- Ławy należy posadowić poprzez wkopane nóg ław na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

d. Wykonanie bramy informacyjnej, o długości 677cm:

- Brama wykonana z: 

 









                             Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 264cm – 4szt.

 Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 274cm – 4szt.











               Belka zwieńczenia :  krawędziak 15x15cm – dł. 315cm – 2szt.
Belka zwieńczenia :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 2szt                                 
Poprzeczki :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 4szt

Kratownica :  krawędziak 10x12cm – dł. 68cm – 8szt

Zastrzał :  krawędziak 10x12cm – dł. 121cm – 2szt

Deski zwieńczenia :  deska 6x12cm – dł. 238cm – 4szt.

Deski zwieńczenia :  deska 6x14cm – dł. 119cm – 21szt.

Sklejka wodoodporna :  sklejka 10mm, 100x200cm – 2szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki i kratownice montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Deski zwieńczenia montowane przy pomocy wkrętów skrętnych.

- Tablice ze sklejki wodoodpornej wstawione w trakcie montażu pomiędzy krawędziaki słupów a poprzeczek.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

e. Wykonanie ogrodzenia, 50mb:

- Ogrodzenie wykonane z: 

 









                             Słupy :  krawędziak 20x14cm – dł. 180cm – 30szt.-z drewna modrzewiowego
.









      Poprzeczki :  krawędziak 10x14cm – dł. 200 - 240cm – 3,38m3.
- pozostałe elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Ogrodzenie należy posadowić poprzez wkopane słupów na głębokość 0,8m w gruncie rodzimym.- część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

f. Przygotowanie terenu pod plac zabaw:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczni na odległość do 1km, w celu przygotowania podłoża pod plac zabaw -22,5m3.
- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

-150m2. 

- Wykonanie rowków pod palisadę – 70mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 70mb.

        
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, o granulacji od 0 do 32 mm, zagęszczanym mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu minimum10cm – 15m3.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.

- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
g. Wykonanie wyposażenia placów zabaw:

- Montaż zjeżdżalni, wykonane z:

Tworzywo sztuczne lub preparaty z włókna szklanego, żywicy.

- Montaż drabinek z oponami w środku, do wspinania, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 4m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 16szt.

Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.

Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż dwóch domków drewnianych – baszta, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 14szt.

Krokwie :  krawędziak 6x14cm 

Pokrycie daszków :  deska 2,5x12cm 

 Powierzchnię daszku należy pokryć blachą trapezową powlekaną ( w pracach dekarskich  powinny ujęte zostac wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm.
Słupy domku należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż trapu o długości 5m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

 - Montaż pomostu wiszącego o długości 10m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

- Montaż dwóch huśtawek, wykonanych z:

 









                          Siedzisko drewniane, łańcuchy ze stali nierdzewnej.

- Montaż podestu z barierkami, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 2,5- 3,5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 10szt.

 Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.

 Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Wszystkie elementy drewniane wyposażenia placu zabaw, z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane łączone przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw, powinny posiadać stosowne atesty i dokumenty, zapewniające bezpieczne użytkowanie wyżej wymienionych elementów.
  

h. Przygotowanie piaskownicy:

- Wykonanie rowków pod palisadę – 10mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 10mb.

        
- Wypełnienie piaskownicy piaskiem.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.

- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
8.Budowa placu zabaw w Gołczewie:


a. Budowa altany małej, o powierzchni zabudowy 520x378cm i wysokości od podłoża do szczytu dachu 450cm. 

- Wykonanie ścian altany w oparciu o konstrukcję szachulcową ( słupy i poprzeczki ), bez wypełnienia: 

Słupy :  krawędziak 16x16cm – dł. 323cm – 8szt.

  krawędziak 16x16cm – dł. 89cm – 8szt.

Poprzeczki :  krawędziak 16x16cm – dł. 345cm – 4szt.

          
          krawędziak 16x16cm – dł. 114cm – 8szt.















                       Zastrzały i miecze :  krawędziak 16x16cm – dł. 110cm – 4szt.

                                 krawędziak 16x16cm – dł. 104cm – 6szt.


























                             Belki stropu i płatwie :  krawędziak 16x16cm – dł. 424cm – 4szt.

                           krawędziak 16x16cm – dł. 633cm – 4szt.




    krawędziak 16x16cm – dł. 210cm – 4szt.





Krokwie :  krawędziak 10x20cm – dł. 358cm – 16szt.

Kratownica  :  krawędziak 10x10cm – dł. 140cm – 4szt.

Pokrycie dachu :  deska 2,5x12cm – powierzchnia – 45,32m2.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Altanę posadowić poprzez słupy wkopane na głębokość 1,2m w gruncie rodzimym.

- Część słupa z drewna poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Powierzchnię dachu należy pokryć blachą trapezową powlekaną, oraz założyć rynny z blachy ocynkowanej, o średnicy 8cm – 13mb, oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 8cm – 4,5mb ( w pracach dekarskich należy ująć wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów, wiatrownic itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm– powierzchnia dachu – 45,32m2. Całość elementów dekarskich z blachy ocynkowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym.
b. Wykonanie dwóch stołów, o powierzchniach blatów 70x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat stołu:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 5szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 60cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 10cm – dł. 160cm – 1szt.

Śruby :  deska M8, dł. 20cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Stoły należy posadowić poprzez wkopane nóg stołu na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

c. Wykonanie dwunastu ław, o powierzchniach blatów 40x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat ławy:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 3szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 32cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 20cm – dł. 85cm – 2szt.

Śruby :  deska M8, dł. 35cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane z drewna struganego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski.

- Ławy należy posadowić poprzez wkopane nóg ław na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

d. Wykonanie bramy informacyjnej, o długości 677cm:

- Brama wykonana z: 

 









                             Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 264cm – 4szt.

 Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 274cm – 4szt.











               Belka zwieńczenia :  krawędziak 15x15cm – dł. 315cm – 2szt.
Belka zwieńczenia :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 2szt                                 
Poprzeczki :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 4szt

Kratownica :  krawędziak 10x12cm – dł. 68cm – 8szt

Zastrzał :  krawędziak 10x12cm – dł. 121cm – 2szt

Deski zwieńczenia :  deska 6x12cm – dł. 238cm – 4szt.

Deski zwieńczenia :  deska 6x14cm – dł. 119cm – 21szt.

Sklejka wodoodporna :  sklejka 10mm, 100x200cm – 2szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki i kratownice montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Deski zwieńczenia montowane przy pomocy wkrętów skrętnych.

- Tablice ze sklejki wodoodpornej wstawione w trakcie montażu pomiędzy krawędziaki słupów a poprzeczek.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

e. Wykonanie ogrodzenia, 30mb:

- Ogrodzenie wykonane z: 

 









                             Słupy :  krawędziak 20x14cm – dł. 180cm – 18szt.-z drewna modrzewiowego
.









      Poprzeczki :  krawędziak 10x14cm – dł. 200 - 240cm – 2,03m3.
- pozostałe elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Ogrodzenie należy posadowić poprzez wkopane słupów na głębokość 0,8m w gruncie rodzimym.- część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

f. Przygotowanie terenu pod plac zabaw:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczni na odległość do 1km, w celu przygotowania podłoża pod plac zabaw -22,5m3.
- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

-150m2. 

- Wykonanie rowków pod palisadę – 70mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 70mb.

        
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, o granulacji od 0 do 32 mm, zagęszczanym mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu minimum10cm – 15m3.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
g. Wykonanie wyposażenia placów zabaw:

- Montaż zjeżdżalni, wykonane z:

Tworzywo sztuczne lub preparaty z włókna szklanego, żywicy.

- Montaż drabinek z oponami w środku, do wspinania, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 4m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 16szt.

Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.

Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż dwóch domków drewnianych – baszta, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 14szt.

Krokwie :  krawędziak 6x14cm 

Pokrycie daszków :  deska 2,5x12cm 

Powierzchnię daszku należy pokryć blachą trapezową powlekaną ( w pracach dekarskich  powinny ujęte zostać wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm.
 Słupy domku należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż trapu o długości 5m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

- Montaż pomostu wiszącego o długości 10m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

- Montaż dwóch huśtawek, wykonanych z:

 









                          Siedzisko drewniane, łańcuchy ze stali nierdzewnej.

- Montaż podestu z barierkami, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 2,5- 3,5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 10szt.

Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.

Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Wszystkie elementy drewniane wyposażenia placu zabaw, z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane łączone przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw, powinny posiadać stosowne atesty i dokumenty, zapewniające bezpieczne użytkowanie wyżej wymienionych elementów.
  


h. Przygotowanie piaskownicy:

- Wykonanie rowków pod palisadę – 10mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 10mb.

        
- Wypełnienie piaskownicy piaskiem.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

 Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.

- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
9.Budowa placu zabaw w Jeleńczu:


a. Budowa pięciu miejsc parkingowych:

- Wykonanie rowków w gruncie III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki betonowe 15x30 i ławy krawężnikowe – długość 15,16 mb.

- Wykonanie rowków w gruncie III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeża betonowe 8x30 i ławy krawężnikowe – długość 27,0 mb.

- Wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki betonowe 15x30, z betonu B-10   – objętość 0,68 m3.
- Wykonanie ław betonowych  pod obrzeża betonowe 8x30, z betonu B-10  – objętość 0,16 m3.
- Ułożenie krawężników betonowych 15x30 – długość 15,16 mb.

- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 – długość 27,0 mb.

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, w celu przygotowania podłoża pod budowę parkingu -18m3.
- Profilowanie utwardzenie kruszywem i  zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne -90m2. 

- Wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej 20x10cm, o grubości 8cm, na podsypce cementowo – piaskowej 7cm – 90m2.
- Kolorystyka kostki brukowej betonowej ustalona zostanie przez inwestora.

- Parking z kostki brukowej betonowej powinien wytrzymać obciążenie, do 10 ton.
b. Budowa altany małej, o powierzchni zabudowy 520x378cm i wysokości od podłoża do szczytu dachu 450cm. 

- Wykonanie ścian altany w oparciu o konstrukcję szachulcową ( słupy i poprzeczki ), bez wypełnienia: 

Słupy :  krawędziak 16x16cm – dł. 323cm – 8szt.

  krawędziak 16x16cm – dł. 89cm – 8szt.

Poprzeczki :  krawędziak 16x16cm – dł. 345cm – 4szt.

          
          krawędziak 16x16cm – dł. 114cm – 8szt.















                       Zastrzały i miecze :  krawędziak 16x16cm – dł. 110cm – 4szt.

                                 krawędziak 16x16cm – dł. 104cm – 6szt.


























                             Belki stropu i płatwie :  krawędziak 16x16cm – dł. 424cm – 4szt.

                           krawędziak 16x16cm – dł. 633cm – 4szt.




    krawędziak 16x16cm – dł. 210cm – 4szt.





Krokwie :  krawędziak 10x20cm – dł. 358cm – 16szt.

Kratownica  :  krawędziak 10x10cm – dł. 140cm – 4szt.

Pokrycie dachu :  deska 2,5x12cm – powierzchnia – 45,32m2.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Altanę posadowić poprzez słupy wkopane na głębokość 1,2m w gruncie rodzimym.

- Część słupa z drewna poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Powierzchnię dachu należy pokryć blachą trapezową powlekaną, oraz założyć rynny z blachy ocynkowanej, o średnicy 8cm – 13mb, oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 8cm – 4,5mb ( w pracach dekarskich należy ująć wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów, wiatrownic itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm– powierzchnia dachu – 45,32m2. Całość elementów dekarskich z blachy ocynkowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym.
c. Wykonanie dwóch stołów, o powierzchniach blatów 70x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat stołu:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 5szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 60cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 10cm – dł. 160cm – 1szt.

Śruby :  deska M8, dł. 20cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Stoły należy posadowić poprzez wkopane nóg stołu na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

d. Wykonanie dwunastu ław, o powierzchniach blatów 40x200cm:

- Stoły wykonane z: 

 









                             Blat ławy:  krawędziak 13x10cm – dł. 200cm – 3szt.

.









      Poprzeczki blatu :  krawędziak 10x10cm – dł. 32cm – 4szt.
Nogi  :  okrąglak o średnicy 20cm – dł. 85cm – 2szt.

Śruby :  deska M8, dł. 35cm – 4szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane z drewna struganego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski.

- Ławy należy posadowić poprzez wkopane nóg ław na głębokość 0,5m w gruncie rodzimym.

- Część nóg poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

e. Wykonanie bramy informacyjnej, o długości 677cm:

- Brama wykonana z: 

 









                             Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 264cm – 4szt.

 Słupy i słupki:  krawędziak 15x15cm – dł. 274cm – 4szt.











               Belka zwieńczenia :  krawędziak 15x15cm – dł. 315cm – 2szt.
Belka zwieńczenia :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 2szt                                 
Poprzeczki :  krawędziak 10x12cm – dł. 238cm – 4szt

Kratownica :  krawędziak 10x12cm – dł. 68cm – 8szt

Zastrzał :  krawędziak 10x12cm – dł. 121cm – 2szt

Deski zwieńczenia :  deska 6x12cm – dł. 238cm – 4szt.

Deski zwieńczenia :  deska 6x14cm – dł. 119cm – 21szt.

Sklejka wodoodporna :  sklejka 10mm, 100x200cm – 2szt.
- Wszystkie elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski, do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki i kratownice montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Deski zwieńczenia montowane przy pomocy wkrętów skrętnych.

- Tablice ze sklejki wodoodpornej wstawione w trakcie montażu pomiędzy krawędziaki słupów a poprzeczek.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

f. Wykonanie ogrodzenia, 50mb:

- Ogrodzenie wykonane z: 

 









                             Słupy :  krawędziak 20x14cm – dł. 180cm – 30szt.- z drewna modrzewiowego
.









      Poprzeczki :  krawędziak 10x14cm – dł. 200 - 240cm – 3,38m3.
- pozostałe elementy drewniane z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Poprzeczki montowane do słupów przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Ogrodzenie należy posadowić poprzez wkopane słupów na głębokość 0,8m w gruncie rodzimym.- część słupów poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną, np. Abizolem.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

g. Przygotowanie terenu pod plac zabaw:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczni na odległość do 1km, w celu przygotowania podłoża pod plac zabaw -22,5m3.
- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

-150m2. 

- Wykonanie rowków pod palisadę – 70mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 70mb.

        
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, o granulacji od 0 do 32 mm, zagęszczanym mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu minimum10cm – 15m3.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.

- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
h. Wykonanie wyposażenia placów zabaw:

- Montaż zjeżdżalni, wykonane z:

Tworzywo sztuczne lub preparaty z włókna szklanego, żywicy.

- Montaż drabinek z oponami w środku, do wspinania, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 4m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 16szt.

Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.

Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż dwóch domków drewnianych – baszta, wykonane z:











                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 3,5- 5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 14szt.

Krokwie :  krawędziak 6x14cm 

Pokrycie daszków :  deska 2,5x12cm 

 Powierzchnię daszku należy pokryć blachą trapezową powlekaną ( w pracach dekarskich  powinny ujęte zostac wszystkie prace związane z obróbką blacharską, tj. wykonanie opierzenia, założenie gąsiorów itp. ). Blacha powinna być założona na łatach przy rozstawie łat 16cm.
Słupy domku należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Montaż trapu o długości 5m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

- Montaż pomostu wiszącego o długości 10m, wykonanego z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6-1,8m.

- Montaż dwuch huśtawek, wykonanych z:

 









                          Siedzisko drewniane, łańcuchy ze stali nierdzewnej.

- Montaż podestu z barierkami, wykonane z:

 









                          Słupy : okrąglaki o średnicy 15-20cm – dł. 2,5- 3,5m – 4szt.

 Poprzeczki: okrąglaki o średnicy 10-15cm – dł. 1,6- 1,8m – 10szt.

Elementy imitujące opony, wykonane z tworzywa sztucznego, o średnicy wewnętrznej 1-1.3m. Zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej – 3szt.

Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Wszystkie elementy drewniane wyposażenia placu zabaw, z drewna sosnowego prostego i suchego, struganego, przeszlifowanego, impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), z wyłączeniem solnych, oraz dwukrotnie preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”, z wyłączeniem impregnatów solnych i rozcieńczalnych wodą.                

- Drewniane elementy konstrukcyjne, należy połączyć ze sobą w sposób ciesielski  ( czopy i drewniane kołki ), do montażu użyć wyłącznie śrub i wkrętów.

- Elementy drewniane łączone przy pomocy śrub, łby śrub i nakrętki w gniazdach w drewnie.

- Słupy bramy należy posadowić, na fundamencie z betonu B15, 32x32x80cm.

- Elementy drewniane nie mogą zawierać sinizny, ubytków po sękach, nie dopuszczalne jest kołkowanie sęków.

- Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw, powinny posiadać stosowne atesty i dokumenty, zapewniające bezpieczne użytkowanie wyżej wymienionych elementów.
  













i. Przygotowanie piaskownicy:

- Wykonanie rowków pod palisadę – 10mb.






- Montaż palisady, z kołków drewnianych  Ø12-18cm – 10mb.

        
- Wypełnienie piaskownicy piaskiem.                                 
- Elementy drewniane z drewna dokładnie obrobionego impregnowanego preparatami ogniochronnymi ( bezbarwnymi ), oraz preparatami impregnującymi drewno i zachowującymi rysunek słojów i barwiącym na kolor ,,dąb”.                

- Palisadę należy posadowić poprzez wkopane w gruncie rodzimym.

- część palisady poniżej poziomu gruntu pokryć powłoką wodochronną.
